河南化工职业学院校园网网络设备项目技术要求

- 项目设备需求

校园网网络设备项目货物需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器一 | 6 | 台 |
| 2 | 服务器二 | 1 | 台 |
| 3 | 智能DNS | 1 | 台 |
| 4 | 磁盘阵列 | 1 | 台 |
| 5 | 服务器机柜 | 2 | 台 |

校园网网络设备项目货物技术要求及功能描述一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求及功能描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器一 | 6台 | 规格： | 2U机架式服务器 |
|  |  |  | 芯片组： | Intel C600-J芯片组，处理器间数据带宽64GB/S |
|  |  |  | *处理器： | 2颗Intel Xeon E5-2630（6核/2.3GHz/15M缓存/7.2GT/s 95W） |
|  |  |  | *内存： | 16GB R-ECC 1333 DDR3 1.35V低功耗内存，≥20条扩展插槽，≥640GB内存扩展 |
|  |  |  | *硬盘： | 4块1T 7200r 热插拔3.5寸SATA 硬盘,支持8个3.5寸或16个2.5寸SATA硬盘扩展(非外挂存储)，可支持SSD硬盘扩展 |
|  |  |  | *RAID | 外插R500 RAID卡,支持0,1,5,10,50等RAID级别 |
|  |  |  | *网卡： | ≥3个Intel千兆网卡，独立千兆远程管理端口，支持iSCSI连接，支持虚拟化技术 |
|  |  |  | 配件： | DVD-RW光驱 ，USB键盘鼠标，机架安装导轨。 |
|  |  |  | *电源： | 电源输出功率≥800W 80+金牌电源,支持PMBus 1.2，集成Intel Node Manager芯片 |
|  |  |  | 冷却系统： | 支持5+1冗余热插拔系统风扇 |
|  |  |  | *I/O扩展： | 扩展槽≥2个PCI-E 3.0x16, ≥3个PCI-E 3.0x8，8个USB 2.0接口，1个串口,2个VGA接口 |
|  |  |  | 服务器管理： | 标配千台以上服务器节点的管理授权，IPMI 2.0，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，可实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；被管理的服务器无需安装代理软件；鼠标所到之处显示提示信息；跟踪服务器硬件配置变化；远程服务器控制及电源管理，并从控制台远程监控系统ID状态； |
|  |  |  | 系统部署 | 提供服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据 |
|  |  |  | 故障定位： | 标配前置故障诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断 |
|  |  |  | *服务： | 原厂商3年保修，7*24小时电话支持服务，原厂3年故障硬盘免回收服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件 |
|  |  |  | *其他 | 为保证售后服务，代理商交货配置装箱单需与采购配置一致，否则无法验收。 |
| 2 | 服务器二 | 1台 | *规格： | 19英寸工业标准4U机架式服务器 |
|  |  |  | *处理器： | 4*Intel Xeon 六核E7-4807（主频≥1.86GHz）,最大支持4颗Intel XeonMP八核或十核E7系列处理器 |
|  |  |  | 芯片组： | Intel 7500芯片组，集成64MB缓存显示控制器 |
|  |  |  | *内存： | 4*16GB R-ECC DDR3 1333内存，通过内存板方式扩展内存，最大支持64个内存插槽，运用四路交叉存取高级容错技术，可实现内存热插拔、内存镜像功能 |
|  |  |  | *硬盘： | 3*1TGB 10K SAS热插拔2.5"硬盘，最大可扩展至8块2.5"硬盘 |
|  |  |  | *RAID | 外插512MB SAS RAID卡,支持0,1,5,6,10等RAID级别 |
|  |  |  | *网卡： | 集成Intel四个千兆自适应网卡（要求不占用PCI-E插槽），支持IOAT2加速，网络唤醒、网卡绑定技术 |
|  |  |  | 光驱 | (1块8Gb HBA光纤通道卡),DVD-RW光驱，USB闪存式软驱，USB鼠标键盘，配套机架安装导轨 |
|  |  |  | *电源： | 电源输出功率≤850W (1+1冗余热插拔电源） |
|  |  |  | *冷却系统 | 标配7+1热插拔冗余系统风扇,（可选增加4个热插拔风扇） |
|  |  |  | *I/O扩展： | I/O扩展：要求不少于11个PCI-E 2.0全长插槽，其中包含4个热插拔PCI-E 2.0 *8插槽和1个 PCI-E 2.0 *16插槽 |
|  |  |  | *服务： | 原厂商3年保修，7*24小时电话支持服务，原厂3年故障硬盘免回收服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件 |
|  |  |  | *其他 | 为保证售后服务，代理商交货配置装箱单需与采购配置一致，否则无法验收。 |
| 3 | 智能DNS | 1台 | 硬件类型 | 2u机架式 |
|  |  |  | 综合要求 | 功能服务器，要求软硬件一体，软件采用嵌入式操作系统。 |
|  |  |  | 网络接口 | 不少于6个1000M电口、不少于2个1000M光口 |
|  |  |  | Flash卡 | Flash卡≥1G |
|  |  |  | 内存 | 内存≥4G |
|  |  |  | 性能指标 | 性能指标≥100万IP进行DNS解析 |
|  |  |  | 多链路探测数 | 支持多链路探测≥6条 |
|  |  |  | 管理 | 基于WEB管理方式，DNS配置全部通过WEB来完成。可远程设定服务器IP地址。 |
|  |  |  | *配置文件 | 要求支持文本格式的全局单一配置文件,配置文件可导入导出，便于备份。 |
|  |  |  | 升级 | 嵌入式操作系统支持升级。 |
|  |  |  | 防火墙 | 具备完善的防火墙功能（包过滤和状态监测）,内置防DOS攻击模块,可防止服务器自身的安全。 |
|  |  |  | 多级管理 | 支持多级管理员，不同的管理员可以分配不同的权限。 |
|  |  |  | 管理方式 | 支持串口，ssh,，telnet，web等多种管理方式。 |
|  |  |  | Snmp | 支持SNMP（简单网络管理协议），可配合网管软件对设备进行监控。 |
|  |  |  | 系统检测 | 实时查看系统cpu利用率,网络利用率,连接数,内存使用等。 |
|  |  |  | Dhcp | 可充当DHCP SERVER。 |
|  |  |  | Ip管理 | 可设定管理IP,只有允许的IP或者IP段方能进入管理页面。 |
|  |  |  | 路由策略 | 支持策略路由、源地址转换、目的地址转换、地址映射、等值路由等。 |
|  |  |  | 域名解析 | 支持Edns域名智能解析， DNS服务器对于外部INTERNET访问本地站点时候，可以针对不同的用户解析到不同的IP地址（如来自网通的访问者，则解析到网通的镜像服务器，来自教育网的访问者，则解析到教育网的镜像服务器）。 |
|  |  |  | DNS虚拟服务器 | 完备的DNS Server功能,支持DNS虚拟服务器功能,可将一台服务器虚拟为多台服务器使用（即使不在同一个网络）。支持正向，反向解析域，支持A记录，CNAME记录，MX记录,PTR,AAAA等常用DNS解析记录。 |
|  |  |  | DNS轮循 | 支持DNS轮循，实现DNS负载均衡。 |
|  |  |  | 泛域名解析 | 支持泛域名解析，可有效防止用户网站地址输入错误导致无法打开网页的错误。 |
|  |  |  |  | 可过滤特定的网站(url解析过滤,通过DNS来禁止用户访问某些网站)。 |
|  |  |  |  | 可设定教育网,网通,电信等各地址段,针对不同的地址段解析不同的IP，便于外部访问主页提高访问速度。 |
|  |  |  |  | 具体完善的系统日志和操作日志。 |
|  |  |  |  | DNS解析支持多个域（要求>=1024个域）,要求每个域下的地址记录≥16384个。 |
|  |  |  |  | 支持IPV4/IPV6双栈解析，支持对特定的地址对象设定每秒允许的DNS解析数量。 |
|  |  |  |  | 能实现多链路探测技术,当其中任何一条出口链路断开时,DNS可内部自动将上级请求转向到另外的链路,保障内网用户上网不影响，同时所管辖区域的域名解析亦发生变化,以保证外网用户不因为部分链路的中断而无法访问服务器资源。 |
|  |  |  |  | 可查看各网络接口实时流量图、历史流量图。连接数历史趋势图等，支持鼠标点击局部放大功能。 |
|  |  |  | *多链路状态检测 | 支持多链路状态检测，可实时显示多链路的平均延时、连通状态、线路利用率、实时带宽比例等（要求提供截图证明） |
|  |  |  |  | 支持多机热备，支持VRRP协议(要求提供截图证明)。 |
|  |  |  |  | 可设定全局界面显示条目。 |
|  |  |  |  | 支持以对象的方式管理全局应用。针对IP组、端口组、应用组、时间策略组，域名对象组，线路组均采用对象实现（提供截图证明）。 |
|  |  |  |  | 实时查看DNS请求解析的状态，IP请求次数排名,域名请求次数排名（要求提供截图证明) |
|  |  |  | * | 将大部分网页类、下载类和视频类资源根据源地址在不同链路的DNS上面进行解析 |
|  |  |  | * | 提供厂商信息安全管理质量体系认证 |
|  |  |  | * | 产品获得过省级以上优化产品 |
|  |  |  | * | 为保证后续升级支持,要求提供产品软件著作权证书，要求非OEM产品 |
|  |  |  | *其他 | 必须提供原厂商针对本项目的专项授权书和售后服务承诺书原件； |
| 4 | 磁盘阵列 | 1台 | *品牌 | 与服务器同品牌 |
|  |  |  | * | FC-SATA（或SAS）磁盘阵列,2U高度12盘位,冗余电源、冗余风扇 |
|  |  |  | *控制器 | Intel 1.2GHz RISC存储专用处理器,整合XOR引擎，单控制器2个FC 8Gb/s接口用于主机连接,1个6Gb/s SAS接口用于磁盘扩展 |
|  |  |  | *缓存 | 2GB Cache,含电池保护模块(BBU)，支持缓存数据的掉电保护，瞬间将缓存中数据转移至非易失数据存储介质,数据保护无时效限制,可永久保存 |
|  |  |  | *RAID | 独立硬件XOR，支持硬件RAID0, 1，3, 5，6，10，50 |
|  |  |  | *容量 | 配置10个2TB SATA硬盘 |
|  |  |  | *扩展性 | 可容纳12颗SAS磁盘驱动器或12颗SATA II磁盘驱动器，系统最大可支持96颗磁盘驱动器 |
|  |  |  | *电源风扇 | 模块化设计，内部结构为无线缆结构；方便维护，电源和风扇采用冗余设计，无单点故障 |
|  |  |  | *管理： | 含Windows和Linux客户端Storage Manager存储管理软件，支持GUI、CLI等多种管理方式 |
|  |  |  | *软件功能 | 支持最大256个逻辑卷；最大支持32个系统分区；可选支持快照,最高达到1000个快照卷；可选支持卷复制功能，最高达到512个卷拷贝；可选支持同步和异步镜像，最高达到16个远程镜像对 |
|  |  |  | *相关配件 | 机架安装导轨,含电源线 |
|  |  |  | *服务及授权 | 原厂商3年免费现场服务，原厂3年故障硬盘免回收服务；需提供生产厂家盖章的针对此项目的授权原件和售后服务承诺函原件 |
| 5 | 服务器机柜 | 2台 | 类型 | 42U 服务器机柜 |
|  |  |  | 标准 | 19英寸国际标准 |
|  |  |  | 门及门锁 | 九折型材框架，方便拆卸的侧板和前后门，双钢质后门，机柜内部安装有电子锁 |
|  |  |  | 材料及工艺 | 主体采用承载能力强、耐腐蚀、易导电的优质型材为主体结构，配合优质冷扎钢板（主体2.0mm、架构2.0mm、防尘1.5mm）精工制作。各部件均是在经过脱脂、酸洗、防锈磷化、磷酸盐防腐蚀预处理后，再用独特的静电喷塑工艺进行表面喷涂。最大载重：800-1000Kg |
|  |  |  | 附加功能 | 显示和操作：机柜前门小屏幕显示，按键式操作 |
|  |  |  | 温度监控 | 柜内温度实时监测，根据用户设置的温度值自动控制风扇工作 |
|  |  |  | 环境监测 | 湿度监测，烟雾监测，LED照明(可选配供电通判) 电子门禁：通过密码 |
|  |  |  | 报警 | 监测数值超出用户设置的安全参数值时输出报警信号 |
|  |  |  | 托盘 | 2块固定托盘，1套滑动托盘 |
|  |  |  | PDU | 标准机架式，8位通用型插座输出 |
|  |  |  | 尺寸 | 高度：2000mm 、宽度：600mm、深度：1000mm |