设备、仪器、工具及材料类购置项目要求

| 序号 | 物品名称 | 型号 | 主要技术参数及功能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | NTS-312R+ | ★【清单】 仪器箱*1 ；主机*1 ；备用机载电池*1 ；充电器*1 ；垂球*1；SD卡*1工具包*1；校正针*2；软毛刷*1 ；改锥*1 ；干燥剂*1；合格证*1 ；仪器操作手册*1 ；产品演示光盘*1 ；背包带*2；三脚架*1 棱镜*1 棱镜三脚架*1 全站仪专用2.15米对中杆架*1 【主要参数】 ★1、距离测量：单棱5km;无棱镜250m 2、数字显示：最大:999999.999 最小:1MM ★3、精度：有棱镜2+2PPM ; 无棱镜5+3ppm ★4、测量时间：精测1秒,跟踪0.8秒 5、气象修正：输入参数自动修改 6、棱镜常数修改：输入参数自动修改 7、温度气压修改：输入参数自动修改 8、角度测量：精度2"；探测方式水平盘:对径 坚直盘:对径 ★9、望远镜：物镜有效孔径望远:45MM 测距:50MM ；放大倍率30*；分辨率3"；最小对角距离1M 10、自动垂直补偿器：工作范围+/-3'；精度1" 11、水准器：管水准器30"/2MM；圆水准器8'/2MM ★12、光学对中器：放大倍率3*；调焦范围0.5M至无穷；视场角5度 13、存储、传输方式：内存：1万个点；SD卡：1G(海量：1000万点) 14、显示类型：双面、4行中文大屏幕，DOS操作系统 15、机载电池：可充电镍-氢电池，电压：直流7.2V | 2台 | 仪器 |
| 2 | 水准仪 | DS3- E微倾 | 1、望远镜： 成像效果 正像 ；★放大倍率 32倍；镜有效孔径 42毫米 视场角 1°26′；视距乘常数 100；视距加常数 0；最短视距 2.0米 ★2、水准器：管状水准器角值 20"／2毫米；圆形水准器角值 8'/2毫米 ★3、成套设备提供铝合金专用三脚架、尺垫 | 10台 | 仪器 |
| 3 | 经纬仪 | DJ6E光学经纬仪 | ★1、望远镜：成像正像 放大率28倍 物镜有效孔径40毫米 视场角1°20′ 视距乘常数100 视距加常数0 鉴别率<3.6" 调焦范围2米～∞ 物镜壳外径Φ46毫米 2、望远镜长度 180毫米 ★3、 显微镜放大率 水平读数系统 73倍 竖直读数系统 74倍 ★4、读数系统 水平度盘分划直径93.4毫米 水平度盘读数分划1′（估读6"） 竖直度盘分划直径73.4毫米 竖直度盘读数分划1′（估读6"） ★5、水准器角值 照准部水准器30"／2毫米 指标水准器30"／2毫米 圆水准器8′/2毫米 ★6、光学对点器 放大率1.1倍 视场角4° ★7、成套设备提供铝合金专用三脚架、尺垫 | 10台 | 仪器 |
| 4 | 塔尺 | 3m | ★1、长3m，每节长1m ★2、铝合金厚在3mm以上，直径在3.5cm至4.5cm范围内。 3、塔尺材质符合GB5237-85标准铝合金型材，其各种性能都能满足塔尺的使用要求。 | 20把 | 工具 |
| 5 | 标杆 | 2m | ★2米，铝合金材质 | 20把 | 工具 |
| 6 | 钢卷尺 | 30m | 1、架式钢卷尺 2、10mm宽尺带，表面有尼龙涂层，防水和防化学腐蚀，适用于一般建筑工程和勘测 | 10把 | 工具 |
| 7 | 安全帽 | 300*210 | 8点式 内村ABS安全帽 | 60顶 | 工具 |
| 8 | 测钎 |  | 直径6mm，总长600mm | 20个 | 工具 |
| 9 | 硫酸纸卷 | A1 | ★62CM*70M | 2卷 | 耗材 |
| 10 | 电子天平 | JE1002 | 1、最大称重量1000g 2、可读性1mg ★3、标准误差0.02d ★4、防风罩内部高度175*155*85 | 2台 | 仪器 |
| 11 | 土壤粉碎机 | FT120 | 1、工作电压220V ★ 2、电机功率250W 3、转速1400r/min ★4、筛孔直径30~100目 | 1台 | 设备 |
| 12 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 数显式101A-0 | ★1、工作室尺寸350*350*350 2、工作电压220V ★3、控温范围20-300℃ 4、温度波动±1 5、搁板负荷15Kg | 1 | 设备 |
| 13 | 土壤含水率快速测定仪 | WH-1 | 1、浮称颈管直径：4cm(管颈) 2、环刀环容积：200cm3砝码重量：123g ★3、测试土的比重：2.60 – 2.70g/cm3 4、湿容重标尺范围：1.2 – 2.2g/cm3 5、干容重标尺范围：1.0 – 2.2g/cm3 | 2 | 仪器 |
| 14 | 振筛机 | 8411 | ★1、直径20cm ★2、震动次数1400min ★3、筛分范围20-120目 4、电机功率120w | 2 | 设备 |
| 15 | 电动相对密度仪 | JDM-1 | ★1、用于颗粒直径小于5mm的无凝聚土 2、容器：Φ50×127mm 3、击锤重量：1.25kg，32次/分 4、电源：220V | 1 | 仪器 |
| 16 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 1、产品符合GB3350.8、JC/T729标准要求 ★2、公转慢：62±5r/min; 自转慢：140±5r/min ★3、自动控制程序快：120±3s自动控制程序时间停：15s ★4、公转快：125±10r/min自转快：285±10r/min ★5、搅拌锅容量：2.5L 6、电压/功率：380V/370W | 3 | 设备 |
| 17 | 水泥抗压夹具 | 40*40 | 1、上、下压板长度：40mm 2、上、下压板宽度：>41mm ★3、上、下压板自由距离：>45mm 4、净重：≈5kg | 4 | 工具 |
| 18 | 水泥标准稠度测定仪 | iso | 1、试锥等滑动部份总重量 300g; ★2、试锥滑动最大行程 70mm; | 3 | 仪器 |
| 19 | 万能试验机 | WEW-1000B | ★1、配有计算机、打印机、电子引伸计、光电编码器及通用试验软件，可以准确测定金属材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、延伸率、弹性模量等力学性能。试验结果可以查询和打印（力-位移，力-变形，应力-位移，应力-变形，力-时间，变形-时间）六种曲线及相关试验数据，具有软件自检功能，能自诊断故障 ★2、最大试验力1000kN ★3、试验力示值相对误差≤±1% 4、分辨率0.01kN 5、变形精度±0.5%FS ★6、拉伸空间700mm ★7、压缩空间380mm 8、夹持方式自动夹紧 9、圆试样夹持直径Φ13-40mm 10、 扁试样夹持厚度0-15mm 11、扁试样最大夹持宽度75mm 12、剪切试样直径10mm（另选） 13、上下压板尺寸φ160mm（另选204×204mm） 14、弯曲支点间最大距离450mm ★15、拉伸空间两支柱距离550mm 16、油泵电动机功率1.1kW 17、横梁上下移动电动机功率0.75kW ★18、计算机配置：高配液晶电脑 ★19、打印机配置：施乐 Xerox Phaser S1810CPS | 1 | 设备 |
| 20 | 标准养护箱 | YH-40B | ★1、温度控制仪精度：20±1℃ ★2、箱内温差：≤1℃ ★3、温度控制：≥90% 4、工作电压：220V±10% 5、加热功率：600W 6、压缩机功率：180W ★7、内部尺寸：530×550×1180mm 8、可放水泥试件40组砼15组 | 1 | 设备 |
| 21 | 直剪仪 | ZJ型 | ★1、试件面积：30cm2×2cm(H)杠杆比：1：20； ★2、垂直分级加荷：50kPa,100kPa,200kPa,300kPa,400kPa 3、水平载荷：1.2kN； | 1 | 设备 |
| 22 | 轻便固结仪 | WG型系列单杠杆 | 1、用于土壤的压缩试验，测定土的变形和压力或孔隙比和压力的关系、变形和时间的关系，以便计算土的单位沉降量、压缩系数、回弹指数、压缩模量、固结系数等。 ★2、分级加载： 12.5Kpa-400Kpa ★3、杠杆比： 20:1 ★4、试面面积： 30cm2X 2cm(H),50cm2X 2cm(H) | 1 | 设备 |
| 23 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | ★1、自转：低速：140±5r/min 高速：285±10r/min ★2、公转：低速：62±5r/min 高速：125±10r/min 3、电压：380V 4、电机功率：0.370/0.55Kw 8/4p | 3 | 设备 |
| 24 | 砂浆稠度测定仪 | SC-145型数显 | ★1、测量范围 沉入深度 0~14.5cm3 沉入体积 0~229.3cm3 ★2、最小刻度值（沉入深度） 1mm ★3、锥体几何参数 圆锥角 30° 高度 145mm 锥低直径 75mm 4、锥体与刻度尺合重300±2g | 2 | 仪器 |
| 25 | 水泥胶砂振动台 | ZS-15 | ★1、振实台振幅：15mm 2、振动频率：60 cycle/60s ★3、台盘中心至臂杆轴中心距离：800 mm | 1 | 设备 |
| 26 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1、振动部分总重量: 3.45±0.01kg ★2、振动部分落距: 10±0.1mm 3、振动频率: 1次/秒 4、工作周期: 自停计数30次(30秒) | 1 | 仪器 |
| 27 | 混凝土振动台 |  | ★1、台面尺寸500*500 2、振动频率2860次/分钟 3、振动器0.3-0.6mm ★4、振动器功率0.55kw 5、最大载荷75公斤 | 1 | 设备 |
| 28 | 土壤性质取样量具 |  | 1、长尾温度计 量程200℃ 2个 2、玻璃量筒 500ml 5个 3、蒸发皿 500ml 平底带手柄 5个 4、广口瓶 1000ml 磨口 带有玻璃片 5个 5、漏斗（漏砂用）不锈钢 5个 6、标准容器（观密度实验用）1L 5个 7、容量瓶（观密度实验用）500ml 白色玻璃带刷子 5个 8、容量筒（观密度实验用）10L、20L 各5个 9、浅盘 不锈钢 5个 10、温湿度计 挂壁式 2个 | 1批 | 工具 |
| 29 | 土壤性质取样设备 | 套件 | 1、环刀10个 2、铝盒20个 3、取土钻2个 4、环刀手柄5个 5、小榔头10个 6、剖面刀10个 7、土壤筛5个 | 2套 | 工具 |
| 30 | 标准砂石筛 |  | 1、直径φ30cm冲框方孔 2、10mm、5mm、 2.51 mm、1.25 mm、0.63 mm、0.315 mm、0.16 mm、0.08 mm底盖各一个 | 2 | 工具类 |
| 31 | 容积升 |  | 1、包括1升、3升、5升、7升、10升、20升、30升、50升各一件，共8件 2、采用优质铁板精制而成 | 2 | 工具类 |
| 32 | 水泥胶砂试模 |  | 1、产品符合：JC 726-2005 2、40*40*160 | 2 | 工具 |
| 33 | 标准砂 | ISO | ISO标准砂 小包装20KG/袋 一袋15小包 | 2 | 材料 |
| 34 | 弯曲机 | GW40 | ★1、弯曲圆钢直径：圆钢（Q235-A）Ф6～Ф40mm ★2、弯曲Ⅱ级螺纹钢：Ф8-Ф36mm 3、工作盘直径：Ф350mm 4、工作盘转速：5-10r/min 5、电机功率：3KW | 1 | 设备 |
| 35 | 钢筋调直切断机 | 4-10型 | ★1、校直切断钢筋直径：圆钢￠4-￠10mm ,罗纹钢￠4-￠8mm ★2、切断钢筋长度：0.5m-99m 3、出铁速度：31-45m/分 4、每班产量（8小时计）：￠6（3-4吨）；￠8（4-6吨）；￠10（8-10吨）￠12（10-12吨） 5、同时输入批次：1-20批,插入批次:1-10批 6、单批次切断数量：1-9999条 7、正常长度误差：圆钢±8mm;罗纹钢±1.5mm 8、电源:380V/50H三相交流电，220V/50H三相交流电 9、电机：国标铜线3/4KW(10型)/5.5KW(12型) 10、电脑数控箱功率：≤15W | 1 | 设备 |
| 36 | 混凝土搅拌机 | HJW-60L | ★1、进料容量：96升 2、出料容量： 60升 3、最大出料容量：66升 4、搅拌均匀时间：≤45秒 5、搅拌轴转速：45转／分 6、电源电压：380V～2.2千瓦 | 1 | 设备 |
| 37 | 小型砂浆搅拌机 | JY2-140 | ★1、搅拌容量：230L 2、搅罐直径：600mm 3、电机功率：1.5KW 4、电机转速：1380rpm 5、电机频率：220V/50hz | 1 | 设备 |
| 38 | 砌筑灰铲 |  | 包括2寸50个、3寸50个 | 100 | 工具 |
| 39 | 水平尺 |  | 1、采用氧化铝合金结构，180度荧光高清晰放大型水泡 2、加厚1.2mm铝合金结构 | 20 | 工具 |
| 40 | 方头铁锹 |  | 1、采用优质碳素钢板或其他优质钢材制造 2、长30厘米，宽25厘米 3、木柄长约120厘米 | 10 | 工具 |
| 41 | 铁抹子 |  | 不锈钢材质 | 50 | 工具 |
| 42 | 垂直检测尺 | JZC型 14件套 | 1、2m垂直检测尺 2、对角检测尺 3、内外直角检测尺 4、塞尺 5、5米磁力线坠（8功能） 6、百格网 7、检测镜 8、伸缩杆 9、卷线器 10、焊接检测尺 11、水电检验锤 12、响鼓锤 13、活动锤头 14、钢针小锤 ★15、 产品为JZC型14件套 | 5 | 工具 |
| 43 | 双轮手推车 |  | 1、斗宽550mm 2、斗长800mm 3、斗深260mm 4、车子总长1. 7米 5、车子总宽900mm | 4 | 工具 |
| 44 | 铝合金刮杠 |  | ★1、尺寸25×75×2000 | 10 | 工具 |
| 45 | 活动脚手架 |  | ★1、1700mm（高）*950mm（宽）* 1800（长）mm 2、表面处理：整体酒锌，焊接点进行防锈银粉漆处理 3、管材壁厚：2.5-2.6mm ★4、一套脚手架包含：2片架子/2对拉杆/1个踏板/4个连接棒/4个销钉/4个开口销 | 2 | 工具 |
| 46 | 钢筋套筒扳手 | 16mm~ 40mm | ★带刻度，专门用来做套筒检测用，可以检测16-40的钢筋、套筒的扭矩值 | 5 | 工具 |
| 47 | 手搬钢筋箍筋弯曲机 | 6~14mm | ★适用于建筑冷轧带肋钢筋、热轧三级钢筋、冷轧光圆钢筋和热轧盘圆钢筋的弯钩和弯箍 | 5 | 工具 |
| 48 | 凿子 |  | ★1、木工凿子 12件套 2、刀口材质：45号钢 3、手柄长：10cm 4、总长：20cm | 4 | 工具 |
| 49 | 活动钢筋扎勾工具 |  | 1、前勾长：25mm 2、手柄长：98mm | 50 | 工具 |
| 50 | 砌砖瓦刀 |  | 1、总长 长度32.5mm 2、手柄宽2.5mm，手柄上17mm 3、上口厚4mm，薄口厚2mm， | 20 | 工具 |
| 51 | 液压钢筋剪 | YQ-22 | ★1、2mm~22mm 2、出力：18T ★3、剪切范围：4-22mm | 10 | 工具 |
| 52 | 安全带 |  | 1、规格：2米 双背带双钩带绑腿 ★2、整体拉力：450KG 3、冲击力：100KG 4、适用范围：适用于建筑安装、攀登等高处作业 | 4 | 工具 |
| 53 | 脚手架搭接材料 |  | 1、钢管Φ48×3.5 3m\4m 0.5吨 2、直角扣件、回转扣件、对接扣件、标准底座150×150×8 50个 3、碗扣式脚手架及配件Φ48×3.5 100个 | 1批 | 耗材 |
| 54 | 多功能五金工具箱 | AK带钻标配 | ★套装包括：套筒头、螺丝刀、剥线钳、水泵钳、美工刀、钢丝钳、电钻、电钻钥匙、铝框锯架、测电笔、两用扳手、羊角锤、卷尺、旋具批头、精密钟表批、750W冲击钻、尖嘴钳、活动扳手、电钻标尺、建工钻、土工钻、电工胶布等 | 3 | 工具 |

项目相关及售后服务要求

  - 项目相关要求：

1. 招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，具有一定限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2. 标示★的指标，必须满足，不满足的为废标。

3．在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

4．除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5．本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

6．如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

7．本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

8．造价软件供应商为国家规划布局的重点软件企业，具备与全国高等院校合作共建教学实验室业绩，采购软件为中国建设教育协会举办的全国高等院校算量大赛指定软件与全国职业院校技能大赛指定软件。

9．软件供应商注册资金人民币200万以上，在本省有自主的服务团队，同时能够提供持续的长期服务。

10．软件产品为非厂商直接投标的，须提供厂商授权书原件。

11．交货地点：河南化工职业学院（采购人指定地点）。

12．交货完工期：合同生效后设备15天（日历日）内交付验收。

- 售后服务要求：

1. 投标人所投项目设备必须提供三年质保、三年上门服务（人力+配件）；必须的备品、备件的质保期，投标人须详细报出一至三年质保期限。对于项目中的软件设备提供三年免费升级维护的质保承诺。每年不少于两次全免费上门服务的定期巡检（配件+人力），终身保修，否则视为非实质性响应招标文件要求。（项目中有特殊要求的以其要求为准）

2．质保期内，自接到用户报修时起，2小时内响应，24小时内到达现场，72小时内解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务、直到原设备修复。

3．投标人须提交质保期过后可提供的服务项目和收费明细。

4．技术服务：按投标人所投标产品厂家的技术要求进行服务，投标人提出培训计划和安排，所需费用包含在投标总报价中，并报出单项价格。

a）安装调试：投标人派出技术人员到最终用户现场安装调试。

b）项目技术培训：设备正常运行验收后，中标人负责在项目现场为所投项目培训相关技术人员，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。所需费用包含在投标总报价中，并报出其单项价格。

c）软件购置起3年内，免费升级，终生保修。

d）软件购置后，中标公司派专业人员到校进行安装调试并对相关专业教师进行软件功能的系统培训，对用户进行免费的后续培训服务。开展实施校企合作，签署合作协议，挂牌“造价软件实训中心”，中标人赠送造价实训相关的教学资料等。